| تعیین اسیدیته بستنی شکلاتی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین اسیدیته بستنی شکلاتی | کد: 5222 |
| دسته بندی: بستنی شکلاتی | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین اسیدیته در بستنی شکلاتی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین اسیدیته در بستنی شکلاتی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) سدیم هیدروکسید

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) PH متر

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) بشر

4-3-2) پی پت

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:----------

7-2)تهیه محلول ها:

7-3)آماده سازی نمونه:

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) در یک بشر 50 میلی لیتر 10 گرم از نمونه را وزن کرده حدود 10 میلی لیتر آب مقطر به آن بیافزائید و آن را مخلوط کنید.

7-4-2) الکترود PH متر را داخل محلول قرار دهید. از محلول هیدروکسید سدیم در حین هم زدن برای عیار سنجی محتوای بشر استفاده کنید تاPH  آن در 8.3 به مدت زمان 5-4 ثانیه ثابت باقی بماند.چنان چه از یک تیتر کننده خودکار استفاده می شود امکان این تاخیر زمانی فراهم می شود.

حجم محلول هیدروکسید سدیم مصرفی بر حسب میلی لیتر،با دقت کمینه 0.05 میلی لیتر باید ثبت گردد.

7-5)محاسبات:

V: حجم هیدروکسید سدیم بر حسب میلی لیتر

اسیدیته=V*10نمونه وزن

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------