| تعیین اسیدیته بستنی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین اسیدیته بستنی | کد: 2450 |
| دسته بندی: بستنی | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین اسیدیته در بستنی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین اسیدیته در بستنی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) فنل فتالئین

4-1-2) سود 0.1N

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) ارلن مایر

4-3-2) پی پت

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:----------

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) فنل فتالئین: 10 گرم فنل فتالین را با 50 سی سی الکل 97% حل کرده و به حجم میرسانیم.

7-3)آماده سازی نمونه:

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) 10 گرم نمونه بستنی را در یک ارلن مایر 250 سی سی وزن کرده سپس 20 سی سی آب مقطر خنثی شده به آن اضافه کرده تا نمونه بستنی کاملا حل گردد.

7-4-2) 3-2 قطره معرف فنل فتالئین افزوده و با سود 0.1 نرمال تیتر میکنیم تا صورتی کم رنگ شود عدد به دست آمده اسیدیته است.

7-5)محاسبات:

در مورد بستنی های شیری، اسیدیته کل را بر حسب اسید لاکتیک از فرمول زیر محاسبه کنید:

کل اسیدیته=0.009*شده مصرف سود حجمنمونه وزن*100

هر میلی لیتر سود 0.1 نرمال مصرفی برابر 0.009 گرم اسید لاکتیک است.

اسیدیته بستنی های میوه ای با و یا بدون شیر بر حسب اسید سیتریک از فرمول زیر محاسبه کنید:

کل اسیدیته=0.0064*شده مصرف سود حجمنمونه وزن*100

هر میلی لیتر سود 0.1 نرمال مصرفی برابر 0.0064 گرم اسید سیتریک  است.

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------