	تعیین اسیدیته درپنیر

	شماره SOP:13863-2852

	بخش مربوطه: شیمی مواد غذایی

	نام و نام خانوادگی:                         امضاء:
                                                تاریخ:
	مسئول QA:                   امضاء:
                                   تاریخ:



1-هدف:
تعیین اسیدیته درپنیر می باشد.
2-دامنه عملکرد:

این روش به منظور اندازه گیری اسیدیته پنیر استفاده می شود.

3-افراد مسئول:
کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

  4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) محلول سود 0.1 نرمال

4-1-2) آب مقطر   

4-1-3) معرف فنل فتالئین

4-2) تجهیزات:

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پیپت حبابدار10ml  

4-3-2)ارلن مایر 100ml
4-3-3)پیپت 10 سی سی 
5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار حتما از عینک،دستکش و ماسک ایمنی استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:

7-2)تهیه محلول ها:
7-2-1) معرف فنل فتالئین: 3 گرم فنل فتالئین را در الکل 96 درجه حل کنید.
7-3)آماده سازی نمونه: نمونه را کاملا با رنده خرد نمائید
7-4)مراحل انجام آزمایش: 

7-4-1)حدود 3 گرم نمونه را داخل یک ارلن مایر تمیز وزن نمایید.
7-4-2)نمونه را به وسیله حدوداً 20 سی سی آب مقطرکاملأ حل نمایید.
7-4-3) 3-2 قطره معرف فنل فتالئین اضافه کنید.
7-4-4) با سود N/10 نرمال آنرا تیتر کنید.
7-5)محاسبات: 

با استفاده از فرمول زیر اسیدیته آنرا محاسبه نمایید:

100( 90 ( مقدار مصرفی سود N/10 = درصد اسیدیته بر حسب اسید لاکتیک


10000 ( وزن نمونه
8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.
8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC
استاندارد شماره ی2852
