| تعیین درصد وزنی ماده جامد در بستنی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین درصد وزنی ماده جامد در بستنی | کد: 2450 |
| دسته بندی: بستنی | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین درصد وزنی ماده جامد در بستنی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین درصد وزنی ماده جامد در بستنی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) فنل فتالئین

4-1-2) سود 0.1N

4-1-3) فرمالین

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) ارلن مایر

4-3-2) پی پت

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:----------

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) فنل فتالئین: 10 گرم فنل فتالین را با 50 سی سی الکل 97% حل کرده و به حجم میرسانیم.

7-3)آماده سازی نمونه:

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) 10 گرم نمونه بستنی را در یک ارلن مایر 250 سی سی وزن کرده سپس 20 سی سی آب مقطر خنثی شده به آن اضافه کرده تا نمونه بستنی کاملا حل گردد.

7-4-2) 3-2 قطره معرف فنل فتالئین افزوده و با سود 0.1 نرمال تیتر میکنیم تا صورتی کم رنگ شود.

7-4-3)سپس محلول را با 3سی سی فرمالین خنثی کرده 1 دقیقه تکان داده و مجددا با سود تیتر میکنیم.

7-5)محاسبات:

MSNF=نمونه*5.67

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------