| روش جامع برای جستجوی استافیلوکوکوس ارئوس |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین روش جامع برای جستجوی استافیلوکوکوس ارئوس | کد: 3-6806 |
| دسته بندی: | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین روش جامع برای جستجوی استافیلوکوکوس ارئوس

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین روش جامع برای جستجوی استافیلوکوکوس ارئوس کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) محیط جیولی کانت دوبل

4-1-2) تلوریت پتاسیم 1%

4-1-3) پارافین

4-1-4) محیط کشت برد پارکر

4-1-5) پلاسمای سیتراته ی خرگوش

4-1-6) رینگر

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) انکوباتور

4-2-3) هود

4-2-3) اتوکلاو

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پلیت

4-3-2) پی پت

4-3-3) لوله آزمایش

4-3-4) قاشق

4-3-5) ارلن مایر

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:

کشت سطحی:  ابتدا محیط کشت را داخل پلیت ریخته پس از بستن محیط کشت نمونه را اضافه میکنیم.

کشت پورپلیت:  ابتدا نمونه را به پلیت اضافه کرده سپس محیط کشت را اضافه می کنیم و اجازه میدهیم در مپدمای اتاق ببندد.

7-روش کار:

7-1)مقدمه:

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) محیط جیولی کانت دوبل: مطابق با روش سازنده

7-2-2) تلوریت پتاسیم 1%: 1 گرم تلوریت پتاسیم را در 100سی سی آب حل می کنیم.

7-2-3) محیط کشت برد پارکر: مطابق با روش سازنده

7-2-4) پلاسمای سیتراته ی خرگوش: باید به همراه 10 سی سی آب مخلوط شود.(ابتدا 2 سی سی آب اضافه کرده تا مقداری در آن حل شود سپس 8 سی سی دیگر آب اضافه کرده)

7-2-5) رینگر: 1 عدد قرص رینگر را در 500سی سی آب مقطر حل کرده سپس محلول  را در ارلن مایرهای 100 سی سی  به مقدار 45 سی سی تقسیم بندی میکنیم

7-3)آماده سازی نمونه:

اگر نمونه مایع بود استفاده از نمونه به صورت مستقیم اگر نمونه جامد بود توزین 5گرم نمونه در 45 سی سی رینگر استریل(رقت0.1)

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) 0.2 سی سی تلوریت پتاسیم 1%به وسیله فیلتر سرسرنگی محیط جیولی کانت دوبل اضافه کرده.

7-4-2) سپس 10 سی سی از رقت 0.1 را به محیط جیولی کانت دوبل اضافه کرده.

7-4-3) بعد از ریختن نمونه پارافین مایع ریخته در حدی ک روی سطح لوله را بپوشاند سپس به مدت 2±24 ساعت در دمای 37 درجه در انکوباتور گرماخانه گذازی شود در صورت عدم ایجاد رنگ سیاه یا رسوب 24 ساعت دیگر گرماخانه گذاری شود در صورت عدم ایجاد رنگ سیاه یا رسوب جواب منفی است.

7-4-4) در صورت ایجاد رنگ سیاه یا رسوب پارافین را کنار زده و با لوپ بر روی محیط کشت بردپارکر کشت می دهیم و به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه گرماخانه گذاری می کنیم اگر بدون کلنی بود و یا کلنی سیاه بدون هاله بود جواب منفی است.

7-4-5) اما اگر کلنی سیاه با هاله های شفاف بود باید یکی از کلنی ها را وارد محیط

brain _ heart broth     شود به مدت2± 24 ساعت در دمای 37 درجه گرماخانه گذاری شود.

7-4-6)  سپس انتقال 0.1 سی سی از محلول بند7-4-6 به لوله ی استریل کوچک و اضافه کردن 0.3 سی سی پلاسمای سیتراته ی خرگوش سپس آن را به مدت 6-4 ساعت در دمای 37 درجه قرار می دهیم اگر به صورت مایع بود جواب منفی است اما اگر لخته بود جواب مثبت است.

7-5)محاسبات:

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------