| روش جامع برای جستجوی اشریشیاکلی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین روش جامع برای جستجوی اشریشیاکلی | کد: 2946 |
| دسته بندی: | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین روش جامع برای جستجوی اشریشیاکلی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین روش جامع برای جستجوی اشریشیاکلی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) لوریل سولفات دوبل

4-1-2) سرم فیزیولوژی

4-1-3) محیط کشت EC broth

4-1-4) محیط کشت پپتون واتر

4-1-5) رینگر

4-1-6) معرف کواکس

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) انکوباتور

4-2-3) هود

4-2-3) اتوکلاو

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پلیت

4-3-2) پی پت

4-3-3) لوله آزمایش

4-3-4) قاشق

4-3-5) لوله درهام

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:

کشت سطحی:  ابتدا محیط کشت را داخل پلیت ریخته پس از بستن محیط کشت نمونه را اضافه میکنیم.

کشت پورپلیت:  ابتدا نمونه را به پلیت اضافه کرده سپس محیط کشت را اضافه می کنیم و اجازه میدهیم در مپدمای اتاق ببندد

7-روش کار:

7-1)مقدمه

قبل از انجام آزمایش باید تمام پلیت ها ،پیپت ها و قاشق ها در آون در دمای 180 درجه به مدت 2ساعت استریل شود.

تمامی محیط کشت ها و رینگر قبل از استفاده باید در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه استریل شوند.

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) لوریل سولفات دوبل: مطابق با روش سازنده

7-2-2) سرم فیزیولوژی: 8.5 گرم نمک  را با 1 گرم پپتون واتر و 1000 سی سی آب مقطر مخلوط می کنیم و آن را در لوله های آزمایشگاهی به مقدار 9 سی سی و یا 18 سی سی جدا می کنیم.(برای رقت سازی باید 1 سی سی به لوله 9 سی سی و یا 2 سی سی به لوله 18 سی سی اضافه میکنیم)

7-2-3) محیط کشت EC broth: مطابق با روش سازنده

7-2-4) محیط کشت پپتون واتر: مطابق با روش سازنده

7-2-5) رینگر: 1 عدد قرص رینگر را در 500سی سی آب مقطر حل کرده سپس محلول  را در ارلن مایرهای 100 سی سی  به مقدار 45 سی سی تقسیم بندی میکنیم.

7-2-6) معرف کواکس: 5 گرم 4-دی اتیل آمیلوبنزالدئید را به 75 میلی لیتر الکل 2- متیل بوتان 1-ال یا پنتان 1-ال اضافه کرده و در حمام آب با دمای 50-55 قرار می دهیم پس از حل شدن در دمای اتاق سرد می کنیم و سپس آرام آرام اسید اضافه می کنیم.رنگ معرف زرد روشن تا قهوه ای روشن است. معرف در شیشه تیره و دور از نور و دمای حدود 14 درجه نگهداری شود.

7-3)آماده سازی نمونه:

اگر نمونه مایع بود استفاده از نمونه به صورت مستقیم اگر نمونه جامد بود توزین 5گرم نمونه در 45 سی سی رینگر استریل(رقت0.1)

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) اضافه کردن 1 سی سی از رقت 0.1 به 9 سی سی لوریل سولفات ساده و یا 10 سی سی از رقت 0.1 به 10 سی سی لوریل سولفات دوبل سپس2±24ساعت در دمای 37 درجه گرماخانه گذاری شود در صورت عدم تشکیل گاز جواب منفی است..

7-4-2) در صورت تشکیل گاز کشت محیط های گازدار در  محیط EC broth و  به مدت2±24 ساعت در دمای 44درجه در بن ماری قرارمی دهیم در صورت عدم مشاهده گاز جواب منفی است.

7-4-3) در صورت مشاهده گاز در محیط پپتون واتر کشت داده شود به مدت 48 ساعت در دمای 44 درجه در بن ماری قرار می دهیم

7-4-4) سپس 0.5 سی سی معرف کواکس اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم بعد از 1دقیقه اگر رنگ قرمز ایجاد شد جواب مثبت است در غیر این صورت منفی است.

7-5)محاسبات:

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------