| روش جامع برای جستجوی انتروباکتریاسه |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین روش جامع برای جستجوی انتروباکتریاسه | کد: 1-2461 |
| دسته بندی: | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین روش جامع برای جستجوی انتروباکتریاسه

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین روش جامع برای جستجوی انتروباکتریاسه کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) EEbroth

4-1-2) VRBG

4-1-3) گلوکز آگار

4-1-4) محیط کشت پپتون واتر

4-1-5) رینگر

4-1-6) نوترينت آگار

4-1-7) کاغذ صافی آغشته به معرف اکسیداز

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) انکوباتور

4-2-3) هود

4-2-3) اتوکلاو

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پلیت

4-3-2) پی پت

4-3-3) لوله آزمایش

4-3-4) قاشق

4-3-5) لوله درهام

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:

کشت سطحی:  ابتدا محیط کشت را داخل پلیت ریخته پس از بستن محیط کشت نمونه را اضافه میکنیم.

کشت پورپلیت:  ابتدا نمونه را به پلیت اضافه کرده سپس محیط کشت را اضافه می کنیم و اجازه میدهیم در مپدمای اتاق ببندد

7-روش کار:

7-1)مقدمه

قبل از انجام آزمایش باید تمام پلیت ها ،پیپت ها و قاشق ها در آون در دمای 180 درجه به مدت 2ساعت استریل شود.

تمامی محیط کشت ها و رینگر قبل از استفاده باید در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه استریل شوند.

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) محیط کشت EEbroth: مطابق با روش سازنده

7-2-2) محیط کشت گلوکز آگار: مطابق با روش سازنده

7-2-3) محیط کشت پپتون واتر: مطابق با روش سازنده

7-2-4) رینگر: 1 عدد قرص رینگر را در 500سی سی آب مقطر حل کرده سپس محلول  را در ارلن مایرهای 100 سی سی  به مقدار 45 سی سی تقسیم بندی میکنیم.

7-2-5) محیط کشت نوترينت آگار: مطابق با روش سازنده

7-2-6) محیط کشت VRBG: مطابق با روش سازنده

7-3)آماده سازی نمونه:

اگر نمونه مایع بود استفاده از نمونه به صورت مستقیم اگر نمونه جامد بود توزین 5گرم نمونه در 45 سی سی رینگر استریل(رقت0.1)

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) اگر نمونه جامد بود 10 سی سی از رقت 0.1 اگر نمونه مایع بود 1 سی سی از رقت مستقیم را وارد 9 سی سی محیط آب پپتون بافری می کنیم سپس دردماي37 درجه سلسيوس به مدت زمان 2 ±18ساعت گرماخانه گذاری میکنیم.

7-4-2) تلقيح1 ميلي ليتر از كشت به 10ميلي ليتر محيط كشت  EEbroth سپس در دماي37 درجه سلسيوس به مدت زمان2 ±24 ساعت گرماخانه گذاری میکنیم.

7-4-3) كشت خطي بر روي پليت هاي حاوي محيط كشت VRBG سپس دردماي 37 درجه سلسيوس به مدت زمان 2 ±24 ساعت گرماخانه گذاری میکنیم.

7-4-4) انتخاب كلني هاي مشخص و كشت خطي روي محيط كشت نوترينت آگار سپس در دماي 37 درجه سلسيوس به مدت زمان 2 ±24 ساعت گرماخانه گذاری میکنیم.

7-4-5) تائيد آنتروباكترياسه به وسيله : * واكنش اكسيداز ( - ) * تخمير گلوكر ( + )

7-4-6) واکنش اکسیداز:

با استفاده از لوپ ، سوزن كشت يا ميلة شيشه اي قسمتي از هر يك از كلني هاي مشکوک را برداشـته و بر روي يك كاغذ صافي كه با معرف اكسيداز آغشته شده و يا روي ديسك هـاي آمـادة قابـل دسـترس از بازاز قرار دهيد ، در صورتيكه رنگ كاغذ صافي در عرض 10 ثانيه تيره نشد جواب آزمايش منفي خواهـد بود.

در صورتيكه نتيجة آزمون اكسيداز منفي شد، آزمون تخمير را به طريقة زير انجام دهيد در غير اين صورت انجام آزمون تخمير گلوكز ضرورتي نداشته و كلني بدست آمده ، آنتروباكترياسه نمي باشد . در هنگام استفاده از ديسكهاي آمادة قابل دسترس از بازار بايد به دستورالعمل سازندة آن توجه كنيد.

يادآوري – براي انجام آزمون اكسيداز از لوپ ياسوزن كشت از جنس نيكل – كروميوم نبايد استفاده كنید.

7-4-7)آزمون تخمیر:

با استفاده از سوزن كشت از همان كلني انتخاب شده  كه واكـنش اكـسيداز آن منفـي شـده است را بصورت كشت عمقي وارد لوله هاي حاوي محيط كشت گلوكز آگار كنيد . لوله ها را در دماي 37 درجه سلسيوس به مدت زمان2 ±24 ساعت گرمخانه گذاري كنيد. بعد از پايان مدت گرمخانه گذاري شده گسترش رنگ زرد در لوله ها نشان دهندة واكنش مثبت است.

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------