| روش جامع برای جستجوی باکتری های مزوفیل بی هوازی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین روش جامع برای جستجوی باکتری های مزوفیل بی هوازی | کد: 2326 |
| دسته بندی: مواد غذایی کنسرو شده کم اسید | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین روش جامع برای جستجوی باکتری های مزوفیل بی هوازی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین روش جامع برای جستجوی باکتری های مزوفیل بی هوازی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) محیط کشت TSAیا PCA

4-1-2) محیط کشت LB یا PE2 یا کوکدمیت

4-1-3) پارافین

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) انکوباتور

4-2-3) هود

4-2-3) اتوکلاو

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پلیت

4-3-2) پی پت

4-3-3) قاشق

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:

کشت سطحی:  ابتدا محیط کشت را داخل پلیت ریخته پس از بستن محیط کشت نمونه را اضافه میکنیم.

کشت پورپلیت:  ابتدا نمونه را به پلیت اضافه کرده سپس محیط کشت را اضافه می کنیم و اجازه میدهیم در مپدمای اتاق ببندد

7-روش کار:

7-1)مقدمه:

قبل از انجام آزمایش باید تمام پلیت ها ،پیپت ها و قاشق ها در آون در دمای 180 درجه به مدت 2ساعت استریل شود.

تمامی محیط کشت ها و رینگر قبل از استفاده باید در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه استریل شوند.

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) محیط کشت LB یا PE2 یا کوکدمیت:طبق دستور سازنده

7-2-2) محیط کشت TSA یا PCA: طبق دستور سازنده

7-3)آماده سازی نمونه:

ابتدا 2یا 3 نمونه را در دمای 30 یا 35 درجه به مدت 10 تا 14 روز گرماخانه گذاری شود و 2 یا3 نمونه در دمای 55 درجه به مدت 5 تا 7 روز گرماخانه گذاری شود.

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) 2گرم یا 2 میلی لیتر از هر نمونه را به 2 لوله (هر لوله 1 گرم یا 1 میلی لیتر) دارای محیط کشت LB یا PE2 یا کوکدمیت بیفزائید سپس روی لوله ها پارافین ریخته تا شرایط بی هوازی ایجاد شود و در دمای 30 یا 35 درجه به مدت 3 تا 5 روز گرماخانه گذاری شود سپس لوله ها را از نظر کدورت یا تغییر رنگ بررسی کنید.

7-4-2) در صورت وجود کدورت یا تغییر رنگ با استفاده از لوپ از هر لوله مشکوک بر روی محیط کشت TSA یا PCAکشت خطی دهید و در دمای 30 یا 35 درجه به مدت 48-24 ساعت در شرایط بی هوازی گرماخانه گذاری کنید و پلیت ها را از نظر رشد کلنی بررسی کنید.

7-5)محاسبات:

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------