| روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس ارئوس |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس ارئوس | کد: 1-6806 |
| دسته بندی: | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس ارئوس

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس ارئوس کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) محیط BP

4-1-2) پلاسمای سیتراته

4-1-3) سرم فیزیولوژی

4-1-4) محیط DNASE

4-1-5) محیط مانیتول سالت فنل رد آگار

4-1-6) رینگر

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) انکوباتور

4-2-3) هود

4-2-3) اتوکلاو

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پلیت

4-3-2) پی پت

4-3-3) لوله آزمایش

4-3-4) قاشق

4-3-5) ارلن مایر

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:

کشت سطحی:  ابتدا محیط کشت را داخل پلیت ریخته پس از بستن محیط کشت نمونه را اضافه میکنیم.

کشت پورپلیت:  ابتدا نمونه را به پلیت اضافه کرده سپس محیط کشت را اضافه می کنیم و اجازه میدهیم در مپدمای اتاق ببندد.

7-روش کار:

7-1)مقدمه:

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) سرم فیزیولوژی: 8.5 گرم نمک  را با 1 گرم پپتون واتر و 1000 سی سی آب مقطر مخلوط می کنیم و آن را در لوله های آزمایشگاهی به مقدار 9 سی سی و یا 18 سی سی جدا می کنیم.(برای رقت سازی باید 1 سی سی به لوله 9 سی سی و یا 2 سی سی به لوله 18 سی سی اضافه میکنیم)

7-2-2) پلاسمای سیتراته ی خرگوش: باید به همراه 10 سی سی آب مخلوط شود.(ابتدا 2 سی سی آب اضافه کرده تا مقداری در آن حل شود سپس 8 سی سی دیگر آب اضافه کرده)

7-2-3) رینگر: 1 عدد قرص رینگر را در 500سی سی آب مقطر حل کرده سپس محلول  را در ارلن مایرهای 100 سی سی  به مقدار 45 سی سی تقسیم بندی میکنیم

7-3)آماده سازی نمونه:

اگر نمونه مایع بود استفاده از نمونه به صورت مستقیم اگر نمونه جامد بود توزین 5گرم نمونه در 45 سی سی رینگر استریل(رقت0.1)

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) کشت سطحی 0.1 سی سی از رقت مورد نظر در محیط BP سپس در دمای 37 درجه به مدت 48-24 ساعت گرماخانه گذاری شود در صورت عدم ایجاد کلنی های سیاه یا خاکستری جواب منفی است.

7-4-2) در صورت ایجاد کلنی های سیاه براق حاشیه دار یا بدون حاشیه با رنگ سفید که ممکن است حلقه شفاف یا حلقه رسوبی کدر نداشته باشند و کلنی های خاکستری بدون هاله شفاف و یا کلنی های سیاه یا خاکستری براق محدب با هاله روشن آزمون تاییدی انجام می شود.

7-4-3) تست کواگولار: اضافه نمودن مقداری از کلنی مشکوک به استاف به لوله حاوی پلاسمای سیتراته رقیق شده(سه حجم سرم و یک حجم پلاسما) و گرماخانه گذاری به مدت 1 تا 4 ساعت در دمای 37 درجه در صورت انعقاد پلاسمای موجود در لوله جواب مثبت است.

7-4-4) روش لام: مقداری از کلنی مشکوک به استاف را در یک قطره سرم فیزیولوژی حل کرده و سپس یک قطره پلاسمای رقیق شده به آن افزوده و هم میزنیم در صورت ایجاد آکلوتیناسیون به صورت ذرات توده مانند جواب مثبت است.

7-4-5) تست DNASE: کشت دادن کلنی مشکوک به استاف بر روی محیط DNASE به صورت نقطه ای یا خطی و گرماخانه گذاری در دمای 37 درجه به مدت 18 تا 24 ساعت سپس افزودن اسید کلریدریک نرمال بر روی کلنی در صورت ایجاد هاله ی شفاف در اطراف کلنی ها نشانه وجود آنزیم دزوکسی ریبو نوکلئاز است و جواب مثبت است.

7-4-6)  تخمیر مانیتول: کشت کلنی مشکوک به استاف بر روی محیط مانیتول سالت فنل رد آگار به صورت خطی و گرماخانه گذاری در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت در صورت تغییر رنگ محیط از صورتی مایل به قرمز به رنگ زرد جواب مثبت است.

7-5)محاسبات:

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------