| روش جامع برای شمارش اشریشیاکلی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین روش جامع برای شمارش اشریشیا کلی | کد: 2946 |
| دسته بندی: | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین روش جامع برای شمارش اشریشیاکلی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین روش جامع برای شمارش اشریشیاکلی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) لوریل سولفات دوبل

4-1-2) سرم فیزیولوژی

4-1-3) محیط کشت EC broth

4-1-4) محیط کشت پپتون واتر

4-1-5) رینگر

4-1-6) معرف کواکس

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) انکوباتور

4-2-3) هود

4-2-3) اتوکلاو

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پلیت

4-3-2) پی پت

4-3-3) لوله آزمایش

4-3-4) قاشق

4-3-5) لوله درهام

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:

قبل از انجام آزمایش باید تمام پلیت ها ،پیپت ها و قاشق ها در آون در دمای 180 درجه به مدت 2ساعت استریل شود.

تمامی محیط کشت ها و رینگر قبل از استفاده باید در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه استریل شوند.

7-روش کار:

7-1)مقدمه:

قبل از انجام آزمایش باید تمام پلیت ها ،پیپت ها و قاشق ها در آون در دمای 180 درجه به مدت 2ساعت استریل شود.

تمامی محیط کشت ها و رینگر قبل از استفاده باید در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه استریل شوند.

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) لوریل سولفات دوبل: مطابق با روش سازنده

7-2-2) سرم فیزیولوژی: 8.5 گرم نمک  را با 1 گرم پپتون واتر و 1000 سی سی آب مقطر مخلوط می کنیم و آن را در لوله های آزمایشگاهی به مقدار 9 سی سی و یا 18 سی سی جدا می کنیم.(برای رقت سازی باید 1 سی سی به لوله 9 سی سی و یا 2 سی سی به لوله 18 سی سی اضافه میکنیم)

7-2-3) محیط کشت EC broth: مطابق با روش سازنده

7-2-4) محیط کشت پپتون واتر: مطابق با روش سازنده

7-2-5) رینگر: 1 عدد قرص رینگر را در 500سی سی آب مقطر حل کرده سپس محلول  را در ارلن مایرهای 100 سی سی  به مقدار 45 سی سی تقسیم بندی میکنیم.

7-2-6) معرف کواکس: 5 گرم 4-دی اتیل آمیلوبنزالدئید را به 75 میلی لیتر الکل 2- متیل بوتان 1-ال یا پنتان 1-ال اضافه کرده و در حمام آب با دمای 50-55 قرار می دهیم پس از حل شدن در دمای اتاق سرد می کنیم و سپس آرام آرام اسید اضافه می کنیم.رنگ معرف زرد روشن تا قهوه ای روشن است. معرف در شیشه تیره و دور از نور و دمای حدود 14 درجه نگهداری شود.

7-3)آماده سازی نمونه:

اگر نمونه مایع بود استفاده از نمونه به صورت مستقیم اگر نمونه جامد بود توزین 5گرم نمونه در 45 سی سی رینگر استریل(رقت0.1)

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) اضافه کردن 10 سی سی از نمونه مایع یا 10 سی سی از رقت 0.1 نمونه جامد به سه لوله حاوی 10 سی سی لوریل سولفات دوبل و اضافه کردن 1 سی سی از نمونه مایع یا 1 سی سی از رقت 0.1 نمونه جامد به سه لوله حاوی لوریل سولفات ساده سپس اضافه کردن رقتی بالاتر به سه لوله حاوی لوریل سولفات ساده برای کسب اطمینان از اینکه لوله های آخرین رقت نتایج منفی خواهند داد و به مدت 2±24 در دمای 37 درجه گرماخانه گذاری شود در صورت عدم مشاهده گاز جواب منفی است.

7-4-2) در صورت تشکیل گاز کشت محیط های گاز دار در محیط EC broth و  به مدت2±24 ساعت در دمای 44درجه گرماخانه گذاری شود.

7-4-3) در صورت تشکیل گاز کشت محیط های گاز دار در محیط آب پپتونه و  به مدت2±48 ساعت در دمای 44درجه گرماخانه گذاری شود.

7-4-4) 0.5 میلی لیتر از معرف اندول  به لوله های آب پپتونه که طبق بند 7-4-3گرمخانه گذاری شده ، افزوده ، سپس خوب هم زده و پس از یک دقیقه بررسی کنید . مشاهده رنگ قرمز در فاز الکلی دلیل بر وجود اندول می باشد.

7-4-5) چنانچه در هر یک از لوله های تلقیح و گرمخانه گذاری شده  گاز مشاهده شد و در لوله های آب پپتونه اندول تولید شد ، از نظر وجود اشریشیاکلی مثبت در نظر گرفته می شود . برای هر رقت ، تعداد لوله های مثبت با غلظت مضاعف و غلظت معمولی را شمارش کنید.

7-5)محاسبات:

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------