| روش جامع برای شمارش کلستردیوم |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین روش جامع برای شمارش کلستردیوم | کد: 2197 |
| دسته بندی: | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین روش جامع برای شمارش کلستردیوم

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین روش جامع برای شمارش کلستردیوم کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) محیط کشت SC آگار

4-1-2) سرم فیزیولوژی

4-1-3) رینگر

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) انکوباتور

4-2-3) هود

4-2-4) اتوکلاو

4-2-5) جار بی هوازی

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) پلیت

4-3-2) پی پت

4-3-3) لوله آزمایش

4-3-4) قاشق

4-3-5) لوپ یا سوزن کشت

4-3-6) لوله درهام

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:

کشت سطحی:  ابتدا محیط کشت را داخل پلیت ریخته پس از بستن محیط کشت نمونه را اضافه میکنیم.

کشت پورپلیت:  ابتدا نمونه را به پلیت اضافه کرده سپس محیط کشت را اضافه می کنیم و اجازه میدهیم در مپدمای اتاق ببندد

7-روش کار:

7-1)مقدمه:

قبل از انجام آزمایش باید تمام پلیت ها ،پیپت ها و قاشق ها در آون در دمای 180 درجه به مدت 2ساعت استریل شود.

تمامی محیط کشت ها و رینگر قبل از استفاده باید در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه استریل شوند.

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) محیط کشت SC آگار: 42گرم محیط کشت + 900 سی سی آب مقطر+100 سی سی امولسیون(به هر ویال 5 سی سی آب مقطر

7-2-2) سرم فیزیولوژی: 8.5 گرم نمک  را با 1 گرم پپتون واتر و 1000 سی سی آب مقطر مخلوط می کنیم و آن را در لوله های آزمایشگاهی به مقدار 9 سی سی و یا 18 سی سی جدا می کنیم.(برای رقت سازی باید 1 سی سی به لوله 9 سی سی و یا 2 سی سی به لوله 18 سی سی اضافه میکنیم)

7-2-3) رینگر: 1 عدد قرص رینگر را در 500سی سی آب مقطر حل کرده سپس محلول  را در ارلن مایرهای 100 سی سی  به مقدار 45 سی سی تقسیم بندی میکنیم.

7-3)آماده سازی نمونه:

اگر نمونه مایع بود استفاده از نمونه به صورت مستقیم اگر نمونه جامد بود توزین 5گرم نمونه در 45 سی سی رینگر استریل(رقت0.1)

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) رقت سازی:اکر نمونه مایع بود انتقال 1 سی سی از نمونه به لوله حاوی 9 سی سی سرم فیزیولوژی (رقت 0.1) و ادامه رقت سازی تا رسیدن به رقت مورد نظر اگر نمونه جامد بود انتقال 1 سی سی از رقت 0.1 به لوله حاوی 9سی سی سرم فیزیولوزی(رقت 0.01)و ادامه رقت سازی تا رسیدن به رقت مورد نظر .

7-4-2) کشت پورپلیت1 سی سی از رقت مورد نظر را بر روی محیط  SCآگار پس از بستن محیط حدود 10 سی سی دیگر محیط به آن اضافه کنید سپس پلیت ها را در جار بی هوازی قرار داده و به مدت 2±20 در دمای 37 درجه گرماخانه گذاری می کنیم  در صورت عدم مشاهده کلنی جواب منفی است.

7-4-3) در صورت تشکیل کلنی های سیاه رنگ یکی از کلنی ها را در لوله حاوی محیط کشت تیوگلیکولات مایع کشت داده سپس پارافین اضافه کرده تا شرایط بی هورازی ایجاد شود و به مدت 24±18 ساعت در 37 درجه گرماخانه گذاری شود.

7-4-4) بلافاصله پس از اتمام گرماخانه گذاری 5 قطره از محیط تیوگلیکولات به محیط کشت لاکتوز سولفیت براث منتقل گردد و به مدت24±18 ساعت در بن ماری 46 درجه قرار گیرد در صورتی که در لوله های لاکتوز سولفیت گاز تشکیل شده و یا رسوب سیاه رنگ داد مثبت است اگر 14 لوله گاز و رسوب داشت مثبت است اگر کمتر از  14لوله گاز و رسوب داشت آزمون تکمیلی از 5 قطره محیط تیوگلیکولات دوباره تکرار شود.

7-5)محاسبات:

شده تائید کلنی تعدادشده انتخاب کلنی تعداد*شده شمارش کلنی های کل تعدادپلیت تعداد

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------