| تعیین قند قبل از هیدرولیز در بستنی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین قند قبل از هیدرولیز در بستنی | کد: 2450 |
| دسته بندی: بستنی | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین قند قبل از هیدرولیز در بستنی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین قند قبل از هیدرولیز در بستنی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) استات روی

4-1-2) فروسیانور پتاسیم

4-1-3) فهلینگ A

4-1-4) فهلینگ B

4-1-5) متیلن بلو

4-1-6) اسید کلریدریک N6

4-1-7) سود

4-1-8) فنل فتالئین

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) بن ماری

4-2-3) هیتر

4-2-4) کاغذ صافی

4-2-5) پرل شیشه ای

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) ارلن مایر

4-3-2) پی پت

4-3-3) بورت

4-3-4) بالن ژوژه

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:----------

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) استات روی: 219 گرم استات روی را وزن کرده در بالن 1000 سی سی ریخته حدود 300 سی سی آب مقطر افزوده و با استفاده از حرارت ملایم آن را حل نمائید سپس 30 سی سی اسید استیک گلاسیال اضافه نموده و با آب مقطر به حجم برسانید.

7-2-2) فروسیانور پتاسیم: 106 گرم فروسیانور پتاسیم را وزن کرده در بالن ژوژه 1000 سی سی ریخته و به حجم رسانده.

7-2-3) متیلن بلو: 2 گرم متیلن بلو را با آب مقطر به حجم می رسانیم.

7-2-4) فنل فتالئین: 10 گرم فنل فتالین را با 50 سی سی الکل 97% حل کرده و به حجم میرسانیم.

7-3)آماده سازی نمونه:

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) 18 گرم نمونه بستنی در بالن ژوژه 250سی سی وزن کرده و 150 سی سی آب مقطر به آن اضافه کرده و روی بن ماری 70درجه قرار داده تا کاملا حل گردد.

7-4-2) پس از سرد شدن 5 سی سی استات روی و 5 سی سی فروسیانورپتاسیم اضافه کرده و با آب مقطر به حجم 250 می رسانیم چند دقیقه صبر نموده تا محلول رسوب کند و لایه شفافی نمایان شود سپس محلول را صاف کرده.

7-4-3) 50 سی سی از محلول صاف شده به بورت 50 منتقل میکنیم.درون ارلن 250 سی سی 5 سی سی فهلینگ A و 5 سی سی فهلینگ B و چند عدد پرل شیشه ای اضافه کرده و روی اجاق گاز قرار داده و قطره قطره محلول را اضافه کرده.

7-4-4) وقتی محلول به جوش آمد چند قطره متیلن بلو افزوده و تا رنگ آجری عمل تیتر شدن را ادامه داد.

7-5)محاسبات:

F=عیار فهلینگ

W=وزن نمونه

V=حجم مصرفی

هیدرولیز از قبل قند=F*250*100V*W*1000

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------